NAGŁOŚNIENIE

Aparatura powinna być w pełni zainstalowana, uruchomiona i sprawdzona przed przyjazdem zespołu. Wszystkie głośniki tej samej firmy, wykonane przez profesjonalną firmę o uznanej reputacji (Meyer Sound, JBL , D&B,  L’ACOUSTICS, Pol-Audio etc.). Aparatura powinna dokładnie pokrywać dźwiękiem cały obszar nagłośnieniowy. Proszę również o przygotowanie kolumn niskotonowych z osobno sterowanej wysyłki.

KONSOLETA FRONTOWA

Preferujemy konsolety firmy: Midas seria Pro, Yamaha seria CL, Soundcraft seria Vi, Avid Venue Profile. Jeżeli będzie inny stół niż wyżej wymienione firmy, bardzo proszę o informację.

SYSTEM MONITOROWY

Potrzebować będziemy 7 torów monitorowych ( 5 – mono i 1 – stereo ). 5 szt. Jednakowych osłuchów podłogowych, jeden Drum Fill dla perkusisty oraz Side Fill (dotyczy dużych scen). Zespół przywozi ze sobą własny zestaw IEM Stereo (Główna wokalistka)  Prosimy również aby Pan realizator monitorów przygotował dwa efekty Hall oraz Plate.

| LP | WYSYŁKI | MUZYK | WEDGE / IEM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AUX MONO | BLADY – DRUMS | DRUM FILL |
| 2. | AUX MONO | ROBERT – EL. GTR. | WEDGE 1 szt. |
| 3. | AUX MONO | JACEK – BASS. GTR. | WEDGE 1 szt. |
| 4. | AUX MONO | KUBA – EL. GTR. | WEDGE 1 szt. |
| 5. | AUX MONO | MONIKA VOC LEAD | WEDGE 2 szt. |
| 6-7 | AUX STEREO | MONIKA VOC LEAD | Własny Ucho |

ZASILANIE

Do zasilenia sprzętu muzyków potrzebować będziemy na scenie czterech punktów zasilania po 4 gniazdka w każdym punkcie.

KONTAKT

Istnieje możliwość że czasami będzie z nami jeździł realizator dźwięku na nasze koncerty wtedy podamy kontakt telefoniczny do realizatora.

INPUT LUSTA

| LP | ŹRÓDŁO | MIC / D.I | STATYW / XLR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | KICK | Beta 52 / EV ND 868 | Mały / XLR |
| 2. | SNARE TOP | Beta 57 / Sm 57 | Średni / XLR |
| 3. | SNARE BOTTOM | Sm 57 | Średni / XLR |
| 4. | SNARE 2 | Beta 57 / Sm 57 | Średni / XLR |
| 5. | TOM-1 | E 604 / E 904 | XLR |
| 6. | TOM-2 | E 604 / E 904 | XLR |
| 7. | TOM-3 | E 604 / E 904 | XLR |
| 8. | TOM-4 | E 604 / E 904 | XLR |
| 9. | HI HAT | Sm 81 / NT5 | Średni / XLR |
| 10. | RIDE | Sm 81 / NT5 | Średni / XLR |
| 11. | OH-L | Sm 81 / NT5 | Wysoki / XLR |
| 12. | OH-R | Sm 81 / NT5 | Wysoki / XLR |
| 13. | M AUDIO-L | D.I |  |
| 14. | M AUDIO-R | D.I |  |
| 15. | GTR. BASS JACEK | XLR |  |
| 16. | EL. GTR. ROBERT | E 906 / Sm 57 | Średni / XLR |
| 17. | EL. GTR. KUBA | E 906 / Sm 57 | Średni / XLR |
| 18. | VOC. GTR. ROBERT | Sm 58 / Beta 58 | Wysoki / XLR |
| 19. | VOC. GTR. KUBA | Sm 58 / Beta 58 | Wysoki / XLR |
| 20. | MONIKA VOC LEAD | Własny | Wysoki / XLR |